OGGETTO : Lavori urgenti di  indagini geognostiche e strutturali  finalizzati  alla   verifica strutturale dell’immobile comunale sito nella via Vittorio Emanuele, sede della Scuola Elementare “S. Quasimodo”. ========= indagine di mercato mediante richiesta di preventivo offerta;

INDAGINI GEOGNOSTICHE

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

INDAGINI GEOFISICHE

POZZETTI ESPLORATIVI

CAROTAGGI SU CALCESTRUZZO

MARTINETTI PIATTI DOPPI

Le attività previste sono  specificate nel seguito, e per ciascuna di esse si è effettuata una indicazione  dettagliata  sulla base  dei  contenuti  del Prezziario Regionale vigente. In particolare, si prevede che i  campioni  per  le   indagini e prove  vengano  prelevati  da  alcuni pozzetti esplorativi da eseguire  nelle  adiacenze  dell’immobile. Si prevede che  tutte  le  attività  si  concludano  entro  20 giorni  nell’ambito  dei  quali   le attività sperimentali in cantiere  dovranno  essere svolte entro sette giorni lavorativi.

| Rif. Prezziario Regionale | Descrizione dei lavori | U.M. | Quantità DA EFFETTUARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.2.11 20.2.11.1 | Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo 85 mm., compresi la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, la paraffinatura, l’etichettatura e l’invio al laboratorio geotecnico: | a campione | 4 |
| 20.6.1 20.6.1.1 | Apertura campione, analisi preliminare (ASTM D2487-06; ASTM D2488-00; Raccomandazioni AGI 1977): - Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione del campione di roccia scioltao lapidea compresa la fotografia in doppia copia del campione: | per ogni campione | 4 |
| 20.6.2 20.6.2.1 | Caratteristiche fisiche: - Determinazione del contenuto d’acqua naturale per essiccamento in stufa, da effettuare sulla media di almeno 3 provini: (ASTM D 2216 05; CNR-UNI 10008:1963; UNI CEN ISO/TS 17892-1:2005): | per ogni determinaz. | 2 |
| 20.6.2 20.6.2.2 | Caratteristiche fisiche: - Determinazione del peso dell’unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata di diametro ≤38 mm., da effettuare sulla media di 3 provini (BS 1377-90): | per ogni determinaz. | 2 |
| 20.6.2 20.6.2.6 | Caratteristiche fisiche: - Determinazione del peso di volume con bilancia idrostatica, compresa l’eventuale operazione di paraffinatura (ASTM D 1188-96 (2002)e1; UNI CEN ISO/TS 17892-2:2005): | per ogni determinaz. | 2 |
| 20.6.2 20.6.2.11 | Caratteristiche fisiche: Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con aerometro, (ASTM D 422-63 (2002)e1; UNI CEN ISO/TS 17892-4:2005) mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm.): | per ogni analisi | 2 |
| 20.6.3 20.6.3.2 | Caratteristiche meccaniche: - Prova di taglio mediante scissometro da laboratorio (Vane Test) (ASTM D 4648-05) da effettuare su un numero di determinazioni non inferiore a 3: | cad. | 2 |
| 20.6.3 20.6.3.20 20.6.3.20.2 | Caratteristiche meccaniche: - Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005) da eseguire su almeno n. 3 provini con scatola di Casagrande in condizione consolidata-drenata (CD) con rilievo e diagrammazione delle curve cedimenti/ tempo e tensioni-deformazioni: - con velocità di rottura compresa tra 0,02 mm./min. e 0,002 mm./min. | per ogni provino | 6 |
| 20.6.3 20.6.3.23 | Caratteristiche meccaniche: Prova triassiale consolidata – non drenata (CIU) da effettuare su almeno n. 3 provini di diametro ≤ Φ38 mm., altezza ≤ Φ76 mm., con saturazione preliminare mediante back pressure e misura delle pressioni interstiziali durante la fase di rottura (ASTM D 4767-04; UNI CEN ISO/TS 17892-9:2005): | per ogni provino | 6 |
| 20.1.8.1 20.1.8.1.1 | - Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh generate con idonei sistemi e registrate con 12-24 geofoni verticali aventi diverso periodo di oscillazione (10 Hz, 4.5 Hz) disposti secondo geometria lineare ed “offset” non inferiore a 3 volte il G-spacing e collegati ad un sismografo multicanale a memoria incrementale. Compreso l’analisi dei dati nel dominio F-K (frequency-wave number) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici Vfase-Hz, l’inversione del modello di rigidità del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior “fitting” tra i dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le procedure di esecuzione della prova, grafici di acquisizione (serie temporali), Vfase-Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo. - approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascuna linea di sondaggio sismico MASW. | cad. | 2 |
| 20.1.8.1 20.1.8.1.2 | - Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh generate con idonei sistemi e registrate con 12-24 geofoni verticali aventi diverso periodo di oscillazione (10 Hz, 4.5 Hz) disposti secondo geometria lineare ed “offset” non inferiore a 3 volte il G-spacing e collegati ad un sismografo multicanale a memoria incrementale. Compreso l’analisi dei dati nel dominio F-K (frequency-wave number) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici Vfase-Hz, l’inversione del modello di rigidità del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior “fitting” tra i dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le procedure di esecuzione della prova, grafici di acquisizione (serie temporali), Vfase-Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo. - per ogni sondaggio MASW completo. | cad. | 2 |
| - | Esecuzione di pozzetti d’ispezione con mezzo meccanico a tergo delle fondazioni, al fine di eseguire il rilievo geometrico delle stesse (questa attività può essere eseguita dall’Amministrazione con risorse proprie) | cad. | 4 |
| 20.10.1 | Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l’esecuzione di prove, indagini e prelievi in situ sulle strutture in cemento armato e/o muratura, compresi il carico e lo scarico dell’attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno, l’eventuale utilizzo di adeguati mezzi mobili per il trasporto e la conservazione dei campioni prelevati, l’impiego di gruppo elettrogeno alimentato a carburante, l’utilizzo di ponteggi e trabattelli fino a m. 3,50 da terra e quant’altro occorra per l’esecuzione delle prove e degli eventuali ripristini, da pagarsi una sola volta per tutta la durata del cantiere. | a corpo per ogni impianto cantiere | 1 |
| 20.10.2 20.10.2.2 | - Estrazione di carota o microcarota da strutture in calcestruzzo o muratura, di diametro da 40 a 100 mm. da eseguirsi con carotatrice a corona diamantata. UNI 6131-1:2002 UNI 12390-1:2002 D.M. 14 settembre 2005. - Fino alla profondità di cm. 100. | cad. | 12 |
| 20.9.1 20.9.1.16 | Prove sui calcestruzzi ordinari. - Taglio e preparazione in laboratorio dei provini di calcestruzzo da sottoporsi a prove di laboratorio.UNI EN 12390-1:2002 - UNI 6131:2001. | cad. | 12 |
| 20.9.1 20.9.1.17 | Prove sui calcestruzzi ordinari. - Verifica delle tolleranze e capping o rettifica di carote o cubetti, da sottoporsi a prove di laboratorio. UNI EN 12390-3:2003. | cad. | 12 |
| 20.9.1 20.9.1.1 | Prove sui calcestruzzi ordinari. - Resistenza a compressione su provini cubici (15*15*15 cm. o 16*16*16 cm.) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3:2003. | a coppia | 6 |
| 20.10.14 | Prova con doppio martinetto piatto, finalizzata alla valutazione del modulo elastico materiale costituenti il paramento murario preso in esame. Sono compresi nel prezzo della prova, l’onere per l’asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, l’effettuazione di due tagli perfettamente orizzontali paralleli fra di loro e l’installazione di uno o più estensimetri di precisione, in corrispondenza dei tagli. Altresì, nel prezzo sono compresi tutti gli oneri e magisteri per la preparazione del paramento murario ed il ripristino della sede di prelievo. ASTM C1197:1992. | per ogni prova | 4 |